通信协议说明

2023年10月10日

一：概述

描述此协议的应用场景。

二：协议说明

2.1：协议中使用的数据类型

| 变量类型 | 变量长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bit[X] | 1位 | X数值范围：0~7 |
| char | 1个字节(8位) | 有符号字节型 |
| uchar | 1个字节(8位) | 无符号字节型 |
| short | 2个字节(16位) | 有符号短整型 |
| ushort | 2个字节(16位) | 无符号短整型 |
| int | 4个字节(32位) | 有符号整型 |
| uint | 4个字节(32位) | 无符号整型 |
| int64 | 8个字节(64位) | 有符号长整型 |
| uint64 | 8个字节(64位) | 无符号长整型 |
| float | 4个字节(32位) | 单精度浮点型 |
| double | 8个字节(64位) | 双精度浮点型 |

2.2：数据转换

2.2.1

浮点数转化为4个uchar 类型的数据

unsigned char* CXE_DoITDlg::DataAnla(double f,unsigned char kk[4])///浮点数转化为 4个char

{

if(f<0)//f中的内容为负数

{

f*=(-1);//将F中的内容转换为正数

int a=int(f);

kk[0]=a/256+0x80;//将F中的内容转换为负数

kk[1]=a%256;

a=int((f-a)*10000);

kk[2]=a/256;

kk[3]=a%256;

}

else

{

int a=int(f);

kk[0]=a/256;

kk[1]=a%256;

a=int((f-a+0.000001)*10000);

kk[2]=a/256;

kk[3]=a%256;

}

return kk;

}

2.2.2

//数据转换函数

double CXE_DoITDlg::CalData(unsigned char kk0,unsigned char kk1,unsigned char kk2,unsigned char kk3)

{

double d;

if(kk0&0x80)

{kk0-=0x80;

d=(double)(kk0*256+kk1+(kk2*256+kk3)*0.0001);

d*=(-1);

}

else

{

d=(double)(kk0*256+kk1+(kk2*256+kk3)*0.0001);

}

return d;

}

//例如:

发送10.001电压；

aa 01 0b 00 00 00 00 0a 00 0a a0

发送10.001位移；

aa 01 0b 01 00 00 00 0a 00 0a a1

2.2.3波形类型

路(通道)编号:0,1,2,3…（最大支持256路）

波类型: 'Z':正弦波,'F':方波,'S':三角波,'J':锯齿波

2.2.4 字符说明

'O':开环,'C':闭环;

'I':输入,'O':输出;

'H':停止,'R':运行;

'A':模拟,'D':数字;

'Y':确认,'N'否定

2.3：字节序：字节内高位在前、低位在后

多字节通讯先发送高字节

注意：

2.4：通信方式：RS422

2.4.1：串口参数：波特率：115200 19200 38400 115200,停止位：1；数据位：8；奇偶校验位：无

2.5：帧间隔时间：最少50ms

2.6：校验方式：XOR-8校验

三：协议修改历史

| 序号 | 修改内容 | 修改人 | 日期 | 协议版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： 1：协议版本号采用三个数据位标识。例：V1.00 2022.3.17 协议版本号采用三个数据位标识。例：V1.20 2023.10.10 2：每修改一次协议，需要将协议文件的版本号加1，同时要在协议修改历史中写出修改的内容。 |  |  |  |  |

四：协议内容

表4.1a 上位机下发位移或电压命令报文格式 对应命令表0x01 0x00

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x00 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x01:指定绝对位移 0x00:指定电压命令 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 数据1 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据2 | float | 电压或者标定的位移单位例如微米或毫弧度 | 电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |
| 表格说明： 1：序号：对应数组中的索引 2：需合并对应数据类型字节个数的单元格 3：每一行表示1个字节，bit类型在每行中继续分隔成8行 |  |  |  |  |  |

表4.1a 上位机下发三路位移或电压命令报文格式 对应命令表0x03 0x02

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 18 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x03:指定多路绝对位移 0x02:指定多路电压命令 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 数据1 | uchar |  | 电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 6 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 7 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据1 | uchar |  | 电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 10 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 11 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 12 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据1 | uchar |  | 电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 14 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 15 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 16 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 17 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发多路清零 对应命令表0x04

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x04 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x04:多路清零命令 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取电压或位移 对应命令表0x5 0x06

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x05或0x06 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x05：读取电压 0x06：读取位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取电压或位移

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 11 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x05或0x06 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x05：读取电压 0x06：读取位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取电压或位移 对应命令表0x7 0x08

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x07或0x08 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x07：读取电压 0x08：读取位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 间隔时间 | uchar |  | 1到255 | 返回数据的间隔时间 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取电压或位移实时返回数据包格式

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 11 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x07或0x08 | 0x07：读取电压 0x08：读取位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取电压或位移 对应命令表0x9 0x0a

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x09或0x0a | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x09：读取电压 0x0a：读取位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 间隔时间 | uchar |  | 1到255 | 返回数据的间隔时间 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取电压或位移实时返回数据包格式

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 18 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x09或0x0a | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x09：读取电压 0x0a：读取位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 6 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 7 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 10 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 11 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 12 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 13 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 14 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 15 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 16 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 17 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发停止实时读取命令 对应命令表0x0b

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x0b | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x0b:停止实时读取命令 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发发单路高速电压波形 对应命令表0x0c 0x0d

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 20 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x0c:指定多路电压命令 0x0d:指定多路绝对位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 波形类型 | uchar | byte |  | 2.2.3波形类型 Z F S J |
| 7 | 数据1 | uchar |  | 峰峰值:电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 10 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 11 | 数据1 | uchar |  | 频率:功率匹配范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 12 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 14 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 15 | 数据1 | uchar |  | 偏置:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 16 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 17 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 18 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 19 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发停止发送高速波形 对应命令表0x0e

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x0e | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x0e:停止发送高速波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发单路并发电压或位移波形 对应命令表0x0f 0x10

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 20 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x0f:指定多路电压命令 0x10:指定多路绝对位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 波形类型 | uchar | byte |  | 2.2.3波形类型 Z F S J |
| 7 | 数据1 | uchar |  | 峰峰值:电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 10 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 11 | 数据1 | uchar |  | 频率:功率匹配范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 12 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 14 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 15 | 数据1 | uchar |  | 偏置:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 16 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 17 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 18 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 19 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发停止发送并发波形 对应命令表0x11

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x0e | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x0e:停止发送高速波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 设置开闭环 对应命令表0x12

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x12:设置开闭环 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 设置开闭环类型 | uchar | byte |  | 2.2.4 字符说明 'O':开环,'C':闭环; |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 读取开闭环 对应命令表0x13

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x13:读取开闭环 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机 返回上位机开闭环数据 对应命令表0x13

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x13:设置开闭环 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 设置开闭环类型 | uchar | byte |  | 2.2.4 字符说明 'O':开环,'C':闭环; |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 设置数字模拟 对应命令表0x14

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x14:设置开闭环 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 设置开闭环类型 | uchar | byte |  | 2.2.4 字符说明 'A':模拟,'D':数字; |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 读取数字模拟 对应命令表0x15

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x15:读取开闭环 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机 返回上位机数字模拟 对应命令表0x15

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x15:设置开闭环 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 设置开闭环类型 | uchar | byte |  | 2.2.4 字符说明 'A':模拟,'D':数字; |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 设置IO状态切换 对应命令表0x16

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x16:设置IO状态切换 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 设置开闭环类型 | uchar | byte |  | 2.2.4 字符说明 'I':输入,'O':输出; |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 读取IO状态对应命令表0x17

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x17:读取IO状态 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机 返回上位机IO状态 对应命令表0x17

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x17:读取IO状态 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | IO状态 | uchar | byte |  | 2.2.4 字符说明 'I':输入,'O':输出; |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下标定 标定某路负载 命令报文格式 对应命令表0x18

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x00 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x18:标定某路负载 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据2 | float | 微法 | 电容量 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取某路负载 对应命令表0x19

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x19 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x19：读取负载 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取某路负载

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 11 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x19 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x19：读电容量 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 电容量 | ，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下标定 标定某路位移高限 命令报文格式 对应命令表0x1a

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x00 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x1a:标定某路位移高限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据2 | float | 根据系统单位 | 最大行程 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取某路位移高限 对应命令表0x1b

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x1b | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x1b：读取负载 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取某路位移高限

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 11 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x1b | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x1b：读电容量 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 最大行程 | ，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下 标定某路功率 命令报文格式 对应命令表0x1c

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x00 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x1c:标定某路功率 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据2 | float | 瓦 | 最大功率 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取某路功率 对应命令表0x1d

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x1d | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x1d：某路功率 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取某路功率

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 11 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x1d | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x1d：某路功率 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 最大行程 | ，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下 标定系统电压低限 命令报文格式 对应命令表0x1e

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x00 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x1e:系统电压低限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据2 | float | V | 最小值 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取系统电压低限 对应命令表0x1f

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x1f | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x1f：系统电压低限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取系统电压低限

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 11 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x1f | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x1f：某路电压 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 最小值 | ，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下 标定系统电压高限 命令报文格式 对应命令表0x20

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x00 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x20:标定系统电压高限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据2 | float | V | 最小值 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取系统电压高限 对应命令表0x21

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x21 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x21：读取系统电压高限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式系统电压高限

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 12 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x21 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x21：系统电压高限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 最大值 | ，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下 标定系统位移低限 命令报文格式 对应命令表0x22

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x00 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x22:标定系统位移低限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据2 | float | V | 最小值 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取系统电压高限 对应命令表0x23

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x23 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x23：读取系统位移低限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式系统位移低限

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 11 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x23 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x23：读取系统位移低限 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 最大值 | ，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下 启/停PID 命令报文格式 对应命令表0x24 定制功能

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x00 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x24:启/停PID |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | PID开启 | uchar |  | 启动'R'/停止'H' | 启动'R'/停止'H' |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发设置PID参数 对应命令表 0x25 功能不完善

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 19 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x25:设置PID参数 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据1 | uchar |  | P参数 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 7 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 8 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 10 | 数据1 | uchar |  | I参数 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 11 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 12 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 14 | 数据1 | uchar |  | D参数 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 15 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 16 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 17 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 18 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下命令读取读PID参数 对应命令表0x26 功能不完善

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x23 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x26：读PID参数 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取读PID参数 功能不完善

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 18 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x26 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x26：读取读PID参数 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | P参数 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 数据1 | uchar | - | I参数 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 11 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 12 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 13 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 14 | 数据1 | uchar | - | D参数 | 数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 15 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 16 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 17 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 18 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 设定地址 对应命令表 0x2E 出厂已经设置好 默认地址1开始 最多到255

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 13 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x2E:设置地址 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | - | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 欲设定地址 | uchar |  | 欲设定地址 | 欲设定地址 |
| 7 | 数据 | uchar | ‘X’ |  |  |
| 8 | 数据 | uchar | ‘M’ |  |  |
| 9 | 数据 | uchar | ‘T’ |  |  |
| 10 | 数据 | uchar | ‘K’ |  |  |
| 11 | 数据 | uchar | ‘J’ |  |  |
| 12 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 读取下位机 对应命令表 0x2f 出厂已经设置好

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x2f:读取下位机地址 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 下位机返回 地址 对应命令表 0x2f

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x2f:读取下位机地址 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 返回地址 | uchar | -- | 返回地址 |  |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 读取实时读三路数据(由上位机指定每个通道发送电压或位移) 对应命令表 0x30

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x30: |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 发送周期 | uchar |  | 3到255 | 间隔时间 |
| 6 | 电压/位移bit标志 | uchar | - | 0到7 | 电压/位移bit标志:电压/位移bit标志: bit0: 0通道电压位移标志; bit1: 1通道电压位移标志; bit2: 2通道电压位移标志; 0:电压; 1:位移 |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取电压或位移实时返回数据包格式

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 18 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x30 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [5][6][7][8],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 6 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 7 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [9][10][11][12],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 10 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 11 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 12 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 13 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [13][14][15][16],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 14 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 15 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 16 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 17 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 读取实时读数据(由下位机根据开闭环状态确定每个通道电压或位移) 0x31

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x31: |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 发送周期 | uchar |  | 3到255 | 间隔时间 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取电压或位移实时返回数据包格式

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 19 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x30 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 开闭环标志 | uchar | -- |  |  |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [5][6][7][8],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [9][10][11][12],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 11 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 12 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 13 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 14 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [13][14][15][16],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 15 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 16 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 17 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 18 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 幅度校正 0x32 出厂已经设置好

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x32 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x32: |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道号 | uchar |  | 0到3 | 通道号 |
| 6 | 启停标志位 | uchar | - | ‘R’或‘H’ | 启动'R'/停止'H' |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发读取三路电压或位移 0x33

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x33 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x33:读取三路电压或位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取电压或位移实时返回数据包格式

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 19 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x30 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 开闭环标志 | uchar | -- |  | 电压/位移bit标志 |
| 6 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 7 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 10 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [10][11][12][13],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 11 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 12 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 13 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 14 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [14][15][16][17],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 15 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 16 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 17 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 18 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发读取下位机单位0x35

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x33 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x33:读取下位机单位 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答 上传报文格式读取 下位机单位 返回数据包格式

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 19 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x33 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 标识符 | uchar | - | 返回数据值 | [5] 0 mrad 1位移 2 角秒3微弧度 4毫米 5纳米 6周期 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发设置 下位机单位0x38

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x38 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x38:设置 下位机单位 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 单位 | uchar | -- | 设置值 | [5] 0mrad 1位移 2 角秒3微弧度 4毫米 5纳米 6周期 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 设置波特率0x3f

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 7 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x3f | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x3f:设置波特率 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 单位 | uchar | -- | 设置值例如:’A’ | [5] [5]‘A’9600 ‘B’19200 ‘C’38400 ‘D’57600 ‘E’76800‘F’115200 ‘G’128000‘H’230400 ‘I’256000 ‘J’460800 ‘K’576000 'L'691200'M'1382400 ‘N’896000 'O'20736000 'P'921600 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 从任意界面跳转到软件采集界面 0x41 仅E18使用

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0x00 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 6 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x41 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x41:仅E18使用 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 发波形相位可调并发电压波形 0x42 位移波形0x43

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 24 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- |  | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x42:发波形相位可调并发电压波形 0x43:发波形相位可调并发位移波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 波形类型 | uchar | byte |  | 2.2.3波形类型 Z F S J |
| 7 | 数据1 | uchar |  | 峰峰值:电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [7][8][9][10],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 10 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 11 | 数据1 | uchar |  | 频率:功率匹配范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 12 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 14 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 15 | 数据1 | uchar |  | 偏置:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 16 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 17 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 18 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 19 | 数据1 | uchar |  | 相位角（0-360°） | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 20 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 21 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 22 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 23 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 停某路波形相位可调并发波形 0x44

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x44 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x44:停某路波形相位可调并发波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 启停标志位 | uchar | byte |  | [6]‘S’启动当前路波形 ‘T’停止当前路波形 |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 相位波形三路一起启停 0x45

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x45 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x45:停某路波形相位可调并发波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 6 | 启停标志位 | uchar | byte |  | ‘S’三路同步启动 'T'三路同时停止 |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发单点步进存储点 0x46

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x46 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x46:单点步进存储点 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道号 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 存储段数 | uchar | -- |  | 0 前96个点 1 后96个点 |
| 7 | 数据1 | float | 与开闭环以及标定单位有关 | 发送的电压或位移 | 平台目标位置，数据类型 [7][8][9][10],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 数据2 | float | 与开闭环以及标定单位有关 | 发送的电压或位移 | 平台目标位置，数据类型 [11][12][13][14],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n-4 | 数据n |  | 与开闭环以及标定单位有关 |  | 平台目标位置，数据类型 [n][n+1][n+2][n+3],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| n-3 |  |  |  |  |  |
| n-2 |  |  |  |  |  |
| n-1 |  |  |  |  |  |
| n | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

点单步进功能设置间隔时间 0x47

表4.1a 上位机下发位移或电压命令报文格式 对应命令表0x47

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 0x0b | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x47 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x47:设置间隔时间 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 数据1 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据2 | float | 毫秒 | 0.1ms-9999ms | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码隔时间0.1ms-9999ms,发送时间只保留小数点后一位，其它小数位舍掉--发送时间间隔为0.1ms的整数倍。 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 点单步进功能启动/暂停/停止 0x48

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 8 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x48 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x48:点单步进功能启动/暂停/停止 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 6 | 启停标志位 | uchar | byte |  | [6]'S'开始 ‘T’停止 ‘P’暂停 |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下 发设定DA数字调零放大参数 0x49

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 12 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x49 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)。 0x49:设定DA数字调零放大参数 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 标志位 | uchar | -- | -- | Z'设定0点参数 ‘M'设定最大值参数 ‘N’设定第二个DA最大值参数 |
| 7 | 数据 | float | 内部单位 | -- | 平台目标位置，数据类型 [7][8][9][10],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下 发设定开机DA初始值 0x4a

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 12 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 参数 0x4a | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)。 参数 0x4a:设定开机DA初始值 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 数据 | float | 内部单位 | -- | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码]DA输出电压百分比 DA初始值最大值百分比为0-1小数，0代表输出0，1代表输出最大电压值 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发AD采集调零调放大 0x4b

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 12 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x4b | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x4b:设定AD数字调零放大参数 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | —— | 0x00 | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 标志位 | uchar | -- | -- | 'Z'开始调零 'M'开始调放大 |
| 7 | 标志位 | uchar | -- | -- | 'C'闭环 'O'开环 |
| 11 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发通信连接连接是否正常 0x4d

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 6 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x4d | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x4d:通信连接连接是否正常 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 下位机返回通信连接连接是否正常 0x4d

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 8 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x4d | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x4d:通信连接连接是否正常 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 标识码 | uchar | —— | ‘O’ | -- |
| 6 | 标识码 | uchar | —— | ‘K’ | -- |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发读取下位机型号 0x4e

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 6 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x4e | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x4e:读取下位机型号 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 下位机返回读取下位机型号 0x4e

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 8 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x4e | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x4e:读取下位机型号 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 标识码 | uchar | —— | 以及实际返回情况 | [5] 0x00 E70.S3 0x01 E18 0x02 E53 0x03 E18 24位 0x04 E51.D12S 0x05 E72 0x06 E63 0x07长光机定制709 0x08 E70 4路 0x09 E70-D3S-H5 0x0a E80-D3S-k1 0x0b E70-D3S-K1 0x0c E80-D4S-H1 0x0d E80-D12S-I1 0x0e E82.C30K-H1 0x0f E51.D3S-K1 0x10 压电螺钉控制器 0x11 E80.D3S-L1 0x12 E70.D3S-J2(长广机定制改协议) 0x13 E53.C4K-H 0X14 E53.D1E-J(大旋转) 0x15 E53.D1E-J(小旋转) 0x16 E71.D4E-J 0x17 E80.D3S-O 0x40 E70.S3 0x41 E18 0x42 E53 0x43 E18 24位 0x44 E51.D12S 0x45 E72 0x46 E63 0x47长光机定制709 0x48 E70 4路(2019年9月30日进行数模调换产品更迭)0x49 E70-D3S-H5 0x4a E80-D3S-k1 0x4b E70-D3S-K1 0x4c E80-D4S-H1 0x4d E80-D12S-I1 0x4e E82.C30K-H1 0x4f E51.D3S-I1 |
| 7 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

78 79 80 81 82    内部使用命令

表4.1a 上位机下发实时读4路电压或位移 0x53 0x54

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 6 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x53或0x54 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x53:实时读4路电压 0x54:实时读4路位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

下位机应答上传报文格式读取 4路电压或位移 实时返回数据包格式

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 22 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x53或0x54 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 0x53:实时读4路电压 0x54:实时读4路位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [5][6][7][8],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 6 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 7 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [9][10][11][12],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 10 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 11 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 12 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 13 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [13][14][15][16],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 14 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 15 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 16 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 17 | 数据1 | uchar | - | 电压或为位移的读取数据值 | 平台目标位置，数据类型 [17][18][19][20],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 18 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 19 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 20 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 21 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发定周期发单路高速电压波形 0x55 0x56

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 24 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x55 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x55:电压波形 0x56:位移波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 波形类型 | uchar | byte |  | 2.2.3波形类型 Z F S J |
| 7 | 数据1 | uchar |  | 峰峰值:电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 10 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 11 | 数据1 | uchar |  | 频率:功率匹配范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 12 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 14 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 15 | 数据1 | uchar |  | 偏置:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 16 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 17 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 18 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 19 | 数据1 | uchar |  | 发送周期数 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 20 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 21 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 22 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 23 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 停单路高速波形 0x57

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 6 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x57 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 停单路高速波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发定周期发单路高速电压波形 0x58 0x59

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 24 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x55 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x55:并行电压波形 0x56:并行位移波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 波形类型 | uchar | byte |  | 2.2.3波形类型 Z F S J |
| 7 | 数据1 | uchar |  | 峰峰值:电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [6][7][8][9],采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 10 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 11 | 数据1 | uchar |  | 频率:功率匹配范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 12 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 14 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 15 | 数据1 | uchar |  | 偏置:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 16 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 17 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 18 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 19 | 数据1 | uchar |  | 发送周期数 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 20 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 21 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 22 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 23 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 停单路高速波形 0x5A

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 6 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x57 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 停单路高速波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar |  |  | 通道号从0x00表示通道1,开始，一般到0x03表示4通道；特殊的会更多 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发定周期发波形相位可调并发电压波形

0x5B 0x5C

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 28 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x5B或ox5c | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x5B:电压波形 0x5C:位移波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 波形类型 | uchar | byte |  | 2.2.3波形类型 Z F S J |
| 7 | 数据1 | uchar |  | 峰峰值:电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [7][8][9][10],采用2.2.1将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 10 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 11 | 数据1 | uchar |  | 频率:功率匹配范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 12 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 14 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 15 | 数据1 | uchar |  | 偏置:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 16 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 17 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 18 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 19 | 数据1 | uchar |  | 相位角 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 20 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 21 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 22 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 23 | 数据1 | uchar |  | 发送周期数 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 24 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 25 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 26 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 27 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 停周以及启动期相位角波形 0x5D

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 7 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x5D | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 停单路高速波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 标识符 | uchar | —— | ‘S’ | ‘S’三路同步启动 'T'三路同时停止 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发1,2路正弦波形开环叠加 0x64 0x65

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 28 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x64或ox65 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作(详见指令表)指令码应以功能列表中的功能编号为准并严格对应。 0x64 :电压波形 0x65:位移波形 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 通道 | uchar | byte |  | 通道号 |
| 6 | 波形类型 | uchar | byte |  | 2.2.3波形类型 Z F S J |
| 7 | 数据1 | uchar |  | 峰峰值:电压或为位移的输出范围 | 平台目标位置，数据类型 [7][8][9][10],采用2.2.1将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 8 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 9 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 10 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 11 | 数据1 | uchar |  | 峰峰值:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 12 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 13 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 14 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 15 | 数据1 | uchar |  | 1路频率:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 16 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 17 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 18 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 19 | 数据1 | uchar |  | 2路频率:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 20 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 21 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 22 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 23 | 数据1 | uchar |  | 1路偏置:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 24 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 25 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 26 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 23 | 数据1 | uchar |  | 2路偏置:电压或为位移的输出范围 | 同上采用2.2.1 将一个浮点数转化为4个uchar类型的数据进行编码 |
| 24 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 25 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 26 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 27 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

104 到 112 内部使用（未写出）

表4.1a 上位机下发  同时读四路电压或位移 0x71 0x72

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 6 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x71 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 同时读四路电压或位移 0x71：读取电压 0x72：读位位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

读四路电压或位移

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 22 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x71或0x70 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 同时读四路电压或位移 0x71：读取电压 0x72：读位位移 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 数据1 | uchar | - | 0通道电压数据; | 数据类型 [5][6][7][8],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 6 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 7 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据1 | uchar | - | 1通道电压数据; | 数据类型 [9][10][11][12],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 10 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 11 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 12 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 13 | 数据1 | uchar | - | 2通道电压数据; | 数据类型 [13][14][15][16],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 14 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 15 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 16 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 17 | 数据1 | uchar | - | 3通道电压数据; | 数据类型 [17][18][19][20],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 18 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 19 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 20 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 21 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 中英界面切换 0x73

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 7 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x73 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作 中英界面切换 0x73：E18 适用 |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 标识符 | uchar | —— |  | [5]=1对应中文，[5]=0对应英文 |
| 6 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 按指定频率半径画圆（E80.D3S-O定制） 0x76

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | -- | 0xaa | 包头 |
| 1 | 地址[1] | uchar | -- | 0-255 | 地址 |
| 2 | 包长[2] | uchar |  | 22 | 包长 |
| 3 | 指令码1 | uchar | -- | 0x76 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作。 0x76按指定频率半径画圆（E80.D3S-O定制 |
| 4 | 指令码2 | uchar | -- | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 数据1 | uchar | - | A点X轴坐标 | 数据类型 [5][5][7][8],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 6 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 7 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 8 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 9 | 数据1 | uchar | - | A点Y轴坐标; | 数据类型 [9][10][11][12],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 10 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 11 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 12 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 13 | 数据1 | uchar | - | B点X轴坐标 | 数据类型 [13][14][15][16],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 14 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 15 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 16 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 17 | 数据1 | uchar | - | B点Y轴坐标; | 数据类型 [17][18][19][20],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 18 | 数据2 | uchar | - |  |  |
| 19 | 数据3 | uchar | - |  |  |
| 20 | 数据4 | uchar | - |  |  |
| 21 |  | uchar |  | 延时时间 |  |
| 22 |  | uchar |  |  |  |
| 23 | 数据1 | uchar |  | 圆的半径; | 数据类型 [23][24][25][26],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 24 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 25 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 26 | 数据4 | uchar |  |  |  |
| 27 | 数据1 | uchar |  | 画圆的频率; | 数据类型 [27][28][29][30],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 28 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 29 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 30 | 数据4 | uchar |  |  |  |
| 31 | 数据1 | uchar |  | 画圆的个数; | 数据类型 [31][32][33][34],采用2.2.2 将4个uchar类型的数据进行解码为浮点数； |
| 32 | 数据2 | uchar |  |  |  |
| 33 | 数据3 | uchar |  |  |  |
| 34 | 数据4 | uchar |  |  |  |
| 21 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

表4.1a 上位机下发 按指定频率半径画圆 停止画圆（E80.D3S-O定制）0x77

| 序号 | 数据名称 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头[0] | uchar | —— | 0xaa | 帧头字节[0] |
| 1 | 帧头[1] | uchar | —— | 0x01 | 地址码一般从1开始，两台机器地址加1； |
| 2 | 包长 | uchar | byte | 6 | 报文总长度（包括帧头和校验字节） |
| 3 | 指令码1 | uchar | —— | 0x77 | 0～255条指令 每个指令码可指定一个动作0x77：停止画圆（E80.D3S-O定制） |
| 4 | 指令码2 | uchar | —— | 0x00 | 指令扩展字节。通用命令为0x00 |
| 5 | 校验和 | uchar | —— | 0-255 | XOR-8，byte[0]-byte[10] |

*注：

1、当上条指令未返回前，接收指令均不执行。

2、发送位移命令报文后反馈超时时意味着零位丢失，应发送零位校准指令重新找回零位后发送目标位移指令。

3、系统上电及工作空闲后启用时应发送零位校准指令。

4、如发送零位校准超时，则重新零位校准，连续三次零位校准超时需重新上电。

5、每次上电请先发送零位校准，在进行其他操作。